# Besoin fonctionnel — Librairie Compare (Hestia)

## Introduction

La librairie Compare fournit un moteur minimal de comparaison et de détection d’événements logiques destiné aux systèmes embarqués structurés autour d’un cycle principal déterministe (loop()).

Elle vise à rendre explicites, lisibles et cohérentes les opérations de comparaison habituellement dispersées dans le code (tests old/new, seuils, transitions), tout en évitant :

- la multiplication de variables intermédiaires,

- les effets de bord liés aux callbacks asynchrones,

- les logiques implicites difficiles à raisonner ou à déboguer.

Compare s’inscrit dans la continuité conceptuelle de HestiaTempo :

- Tempo rend le temps implicite explicite.

- Compare rend les transitions et comparaisons d’état explicites.

## Familles de comparaison

Compare distingue deux familles orthogonales de comparaisons.

### 1. Comparaisons événementielles (stateful)

Ces comparaisons :

- maintiennent un état interne (old / now),

- détectent des transitions entre deux écritures successives,

- produisent des événements consommables par cycle logique.

Elles sont synchronisées par appel explicite à write() et suivent un modèle événementiel déterministe inspiré des PLC et FSM industrielles.

Types d’événements supportés :

- changement d’état (diff)

- front montant (rise)

- front descendant (fall)

- variation significative

- franchissement de cible

Ces comparaisons sont adaptées à :

- la logique de contrôle,

- l’orchestration d’actions,

- l’intégration avec Tempo et des FSM.

### 2. Comparaisons opératoires (stateless)

Les comparaisons opératoires :

- ne maintiennent aucun état interne,

- sont évaluées à chaque appel,

- ne produisent aucun événement consommable.

Elles servent aux :

- tests immédiats,

- conditions locales,

- vérifications d’état (ex. >=, <=).

Elles ne font pas partie du moteur événementiel et ne sont pas synchronisées par cycle.

## Typage et politiques de comparaison

Compare supporte les types suivants :

- bool

- int

- float

- string

Pour les types numériques continus ou bruités (notamment float), les comparaisons événementielles reposent sur :

- des zones mortes (delta) pour les variations,

- des tolérances pour les cibles,
afin d’éviter les déclenchements instables liés aux fluctuations numériques.

## Modèle d’exécution

Le fonctionnement de Compare repose sur un contrat explicite :

- Les valeurs sont acquises et écrites pendant une phase dédiée du cycle.

- Les événements sont évalués et consommés pendant une phase distincte.

- Aucun événement ne traverse implicitement les cycles.

- Un événement non consommé avant la prochaine écriture est perdu.

Ce modèle garantit un comportement :

- déterministe,

- reproductible,

- compatible avec des architectures embarquées complexes.

## Invariants fondamentaux — Compare

### Invariant 1 — Cycle logique explicite

Toute détection événementielle est synchronisée par le cycle principal (loop()).
Les écritures (write()) délimitent des cycles logiques.

### Invariant 2 — Écriture explicite et unique par cycle

L’état observé par Compare ne peut évoluer que par appel explicite à write().
Aucune comparaison événementielle ne modifie l’état interne.

### Invariant 3 — Événement consommable par cycle

Un événement logique est vrai au plus une fois par écriture.
Une fois consommé, il ne peut être redéclenché qu’après une nouvelle écriture.

### Invariant 4 — Indépendance des détecteurs

Chaque type de détection possède sa mémoire propre.
La consommation d’un événement n’affecte pas les autres.

### Invariant 5 — Aucune propagation implicite

Compare ne déclenche aucune action, callback ou écriture implicite.
Toute réaction relève exclusivement du code utilisateur.

### Invariant 6 — Décalage des effets

Un événement ne peut produire qu’un état, jamais un autre événement dans le même cycle.
Les effets sont observables uniquement au cycle suivant.

## Principe directeur de l’API

L’API doit rendre toute violation des invariants impossible ou immédiatement visible.

Conséquences :

- séparation stricte écriture / lecture,

- aucune écriture implicite,

- aucune lecture destructrice,

- aucune API ambiguë (onRise(x) interdit).

## Objet central — Compare::event

Chaque comparaison événementielle est associée à un événement identifié.

auto& e = Compare::event("POMPE_RUN"_id);

- un event = un état logique observé dans le temps,

- identifié par un Id (même logique que Tempo),

- singleton logique par Id.

## Phase d’écriture (acquisition)

### Écriture typée

void write(bool value);

void write(int value);

void write(float value);

void write(const char* value);

Règles :

- write() démarre un nouveau cycle logique,

- old et now sont mis à jour,

- aucune comparaison n’est évaluée à ce moment.

Exemple :

Compare::event("POMPE_RUN"_id).write(pompe_gpio);

## Comparaisons événementielles — API complète

### Bool

bool diff();   // old != new

bool rise();   // false → true

bool fall();   // true → false

### Numérique (int, float) — variation (référence = old)

bool diff(T delta);            // |new - old| > delta

bool increasing(T delta);     // new > old + delta

bool decreasing(T delta);     // new < old - delta

### Numérique (int, float) — franchissement de cible

bool equal(T target, T tol = 0);   // atteint la cible

bool greater(T target, T tol = 0); // franchit la cible vers le haut

bool less(T target, T tol = 0);    // franchit la cible vers le bas

### Numérique — bornes absolues

bool outOfRange(T min, T max);

### String

bool diff();                     // new != old

bool equal(const char* value);   // new devient égal à value

## Helpers d’introspection (lecture uniquement)

Ces helpers n’ont aucun effet de bord et sont valides jusqu’au prochain write().

read.old();        // ancienne valeur

read.now();        // valeur courante

read.delta();      // new - old (numérique)

read.absDelta();   // |new - old|

## Remarque finale

Compare est volontairement :

- contraignant,

- explicite,

- non magique.

Ces contraintes ne réduisent pas la puissance du système ; elles en garantissent la lisibilité, la robustesse et la maintenabilité dans le temps, en particulier lorsqu’il est combiné avec Tempo et des FSM complexes.